第一章

单选题

1．图纸幅面的简称是（    ）。A

A．图幅

B．标题栏

C．图框

D．会签栏

2．建筑制图的基本单位是（    ）。C

A．a

B．b

C．m

D．c

3．下列关于尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号说法有误的一项是（    ）。A

A．图样本身的任何图线均可用作尺寸线

B．半径、直径、角度与弧长的起止符号，宜用箭头表示

C．图样轮廓线可用作尺寸界限

D．尺寸线应用细实线绘制，应与被注长度平行

4．绘制尺寸界线时应采用（    ）。D

A．粗虚线

B．粗实线

C．细虚线

D．细实线

5．绘制尺寸起止符号时应采用（    ）。C

A．单点长划线

B．波浪线

C．中粗断线

D．中粗长线

6．下列关于尺寸数字说法有误的一项是（    ）。D

A．图样上的尺寸单位在不同专业图中有具体规定，一般都省略不标

B．尺寸数字是形体的实际尺寸，与画图比例无关

C．尺寸数字一般应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部

D．图样上的尺寸，应以尺寸数字为准，当然也可从图上直接量取

7．下列关于尺寸的排列与布置说法有误的一项是（    ）。B

A．总尺寸的尺寸界线应近所指部位，中间的分尺寸界线可稍短，但其长度应相等

B．尺寸宜标注在图样轮廓以内，可与图线、文字等相交

C．互相平行的尺寸线，应从被注写的图样轮廓线由近向远整齐排列

D．互相平行的尺寸线，其中较小尺寸应离轮廓线较近

8．尺寸起止符号倾斜方向与尺寸界线应成（    ）。C

A．180

B．90

C．45

D．60

9．图样轮廓线以外的尺寸线，距图样最外轮廓线之间的距离，不宜小于（    ）。A

A．10mm

B．20mm

C．1mm

D．5mm

10．平行排列的尺寸线的间距，宜为（    ）。B

A．3~5mm

B．7~10mm

C．2~3mm

D．1~2mm

11．下列关于半径、直径、球的尺寸标注说法有误的一项是（    ）。C

A．球的尺寸标注方法与圆弧半径和圆直径的尺寸标注方法相同

B．在圆内标注的尺寸线应通过圆心，两端画箭头指至圆弧

C．标注圆的直径尺寸时，直径数字前不得加直径符号

D．半径的尺寸线应一端从圆心开始，另一端画箭头指向圆弧

12．图纸上限定绘图区域的线框是指（    ）。B

A．会签栏

B．图框

C．图幅

D．标题栏

13．标注球的半径尺寸时，应在尺寸前加注符号（    ）。C

A．S

B．RS

C．SR

D．R

14．标注圆弧的弧长时，表示尺寸线应以（    ）。B

A．标注圆弧的弦长

B．该圆弧同心的圆弧线表示

C．平行与圆弧的直线

D．箭头

15．下列关于角度、弧长、弦长的标注说法有误的一项是（    ）。A

A．标注圆弧的弦长时，起止符号用中粗短线表示

B．标注圆弧的弧长时，尺寸界线应垂直于该圆弧的弦

C．角度的尺寸线应以圆弧表示

D．角度的起止符号应以箭头表示，如没有足够的位置画箭头，可用圆点代替

16．在薄板板面标注板厚尺寸时，应在厚度数字前加厚度符号（    ）。D

A．L

B．R

C．S

D．t

17．下列关于正方形、坡度、非圆曲线等尺寸标注说法有误的一项是（    ）。C

A．标注正方形的尺寸，可用边长边长的形式，也可在边长数字前加正方形符号

B．标注坡度时，应加汪坡度符号

C．坡度禁止用直角三角形标注

D．外形为非国曲线的构件可用坐标形式标注尺寸

18．下列关于尺寸的简化标注说法有误的一项是（    ）。C

A．杆件或管线的长度，可直接将尺寸数字沿杆件或管线的一侧注写

B．构配件内构造要素（如孔、槽等）如相同，可仅标注其中一个要素的尺寸

C．对称构配件采用对称省略画法时，该对称构配件的尺寸线应不超过对称符号

D．连续排列的等长尺寸，可用“个数x等长尺寸＝总长的形式标注

19．制图前的准备工作不包括（    ）。A

A．检查图样、修正错误

B．准备工具和仪器

C．在图板上固定图纸，绘出图框线和图标位置

D．识读图样，选用适当大小的图纸和比例

20．一般制图的第一个步骤是（    ）。A

A．绘制图样底稿

B．底加深

C．图纸整理

D．检查图样、修正错误

21．一般制图的最后一个步骤是（    ）。C

A．绘制图样底稿

B．底稿加深

C．图纸整理

D．检查图样、修正错误

22．圆弧连接的关键是根据已知条件，确定（    ）。B

A．弧的直径大小

B．连接圆弧的园心和切点

C．圆弧的弦长

D．圆弧的弧长

23．幅面代号为A4的图纸长、短边尺寸分别是（    ）。A

A．297mm、210mm

B．841mm、594mm

C．1189mm、841mm

D．420mm、297mm

24．在平面图形中确定尺寸位置的点、直线称为（    ）。A

A．尺寸基准

B．尺寸定位

C．尺寸标庄

D．尺寸定型

25．用于确定平面图形中各个组成部分的形状和大小的尺寸是（    ）。B

A．尺寸基准

B．尺寸定型

C．尺寸定位

D．尺寸标注

26．用于确定平面图形中各个组成部分的相对位置的尺寸是（    ）。B

A．尺寸定型

B．尺寸定位

C．尺寸标注

D尺寸基准

27．一个工程设计中，每个专业所使用的图纸除去目录及表格所采用的A4幅面，一般不多于（    ）。B

A．1种

B．2种

C．4种

D．3种

28．图形与实物相对应的线性尺寸之比称为（    ）。A

A．比例

B．祥例

C．图例

D．图样

29．图形与实物相对应的线性尺寸之比称为（    ）。B

A．4种

B．1种

C．3种

D．2种

30．图样及说明中的汉字宜采用（    ）。C

A．黑体

B．隶书

C．长仿宋体

D．楷体

31．制图的基本规定要求数量的数值注写应采用（    ）。A

A．正体阿拉伯数字

B．斜体罗马数字

C．斜体阿拉伯数字

D．正体罗马数字

32．图纸中的拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数等如需写成斜体字，其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜（    ）。B

A．45

B．75

C．180

D．60