第二章

单选题

1．在制图中，把光源称为（   ）。B

A．投影面

B．投影中心

C．投影线

D．投影法

2．平行投影法又分为（   ）。D

A．斜投影法和垂直投影法

B．水平投影法和垂直投影法

C．中心投影和垂直投影法

D．正投影法和斜投影法

3．在建筑制图中，最常用的投影法是平行投影法中的（   ）。B

A．水平投影法

B．正投影法

C．斜投影法

D．垂直投影法

4．形成物体的最基本几何元素包括（   ）。B

A．点、曲线和曲面

B．曲面、曲线、直线

C．点、直线和平面

D．点、曲线和平面

5．点的正投影仍然是点，直线的正投影一般仍为直线（特出情况例外），平面的正投影一般仍为原空间几何形状的平面（特出情况例外），这种性质称为正投影的（   ）。A

A．同素性

B．定比性

C．平行性

D．从属性

6．点在直线上，点的正投影一定在该直线的正投影上，点、直线在平面上，点和直线的正投影一定在该平面的正投影上，这种性质称为正投影的（   ）。C

A．从属性

B．定比性

C．同素性

D．平行性

7．线段上的点将该线段分成的比例，等于点的正投影分线段的正投影所成的比例，这种性质称为正投影的（   ）。B

A．平行性

B．定比性

C．同素性

D．从属性

8．两直线平行，它们的正投影也平行，且空间线段的长度之比等于它们正投影的长度之比，这种性质称为正投影的（   ）。A

A．平行性

B．从属性

C．同素性

D．定比性

9．当线段或平面平行于投影面时，其线段的投影长度反映线段的实长，平面的投影与原平面图形全等，这种性质称为正投影的（   ）。C

A．同素性

B．定比性

C．全等性

D．从属性

10．当直线垂直于投影面时，其直线的正投影积聚为一个点，这种性质称为正投影的（   ）。D

A．定比性

B．全等性

C．从属性

D．积聚性

11．H面是指（   ）。D

A．侧立投影面

B．正立投影面

C．形体断面

D．水平投影面

12．在制图中，把光线称为（   ）。A

A．投影线

B．投影法

C．投影面

D．投影中心

13．W面是指（   ）。B

A．水平投影面

B．侧立投影面

C．剖切面

D．正立投影面

14．V面是指（   ）。B

A．水平投影面

B．正立投影面

C．剖切面

D．侧立投影面

15．在H面上得到的正投影图叫（   ）。B

A．底面投影图

B．水平投影图

C．侧面投影图

D．正面投影图

16．在V面上得到的正投影图叫（   ）。C

A．侧面投影图

B．底面投影图

C．正面投影图

D．水平投影图

17．在W面上得到的正投影图叫（   ）。A

A．侧面投影图

B．正面投影图

C．底面投影图

D．水平投影图

18．投影面展开之后，W、H两个投影都反映形体的宽度，这种关系称为（   ）。B

A．长对正

B．宽相等

C．高平正

D．高平齐

19．投影面展开之后，V、W两个投影上下对齐，这种关系称为（   ）。A

A．高平齐

B．高平正

C．宽相等

D．长对正

20．投影面展开之后，V、H两个投影左右对齐，这种关系称为（   ）。A

A．宽相等

B．高平正

C．高平齐

D．长对正

21．正投影图是（   ）。A

A．用平行投影的正投影法绘制的多面投影图

B．是在物体的水平投影上加注某些特征面线以及控制点的高度数值的单面正投影

C．用平行投影的正投影法绘制的单面投影图

D．用中心投影法绘制的单面投影图

22．下面关于正投影图特性说法有误的一项是（   ）。A

A．正投影图能反映形体各主要侧面的真实形状和大小

B．正投影图作图简单

C．正投影图度量性好

D．正投影图立体感和直观性非常强

23．在制图中，把承受影子的面称为（   ）。B

A．投影线

B．投影面

C．投影法

D．投影中心

24．轴测投影图是（   ）。C

A．用平行投影的正投影法绘制的多面投影图

B．是在物体的水平投影上加注某些特征面线以及控制点的高度数值的单面正投

C．用平行投影的正投影法绘制的单面投影图

D．用中心投影法绘制的单面投影图

25．下面关于轴侧投影图相关说法有误的一项是（   ）。D

A．轴侧投影图绘制比较复杂

B．轴侧投影图具有一定的立体感和直观性，常作为工程上的辅助性图样

C．轴侧投影图度量性不好

D．轴侧投影图能反映形体各主要侧面的真实形状和大小

26．透视投影图是（   ）。C

A．是在物体的水平投影上加注某些特征面、线以及控制点的高度数值的单面正投影

B．用平行投影的正投影法绘制的多面投影图

C．用中心投影法绘制的单面投影图

D．用平行投影的正投影法绘制的单面投影图

27．下面关于透视投影图相关说法有误的一项是（   ）。C

A．透视投影图形逼真，具有良好的立体感

B．透视投影图绘制比较简单

C．透视投影图与照相原理一致，它是以人眼为投影中心

D．透视投影图在土木工程中常作为设计方富和展览用的直观图样

28．标高投影图是（   ）。C

A．用中心投影法绘制的单面投影

B．用平行投影的正投影法绘制的多面投影图

C．是在物体的水平投影上加注某些特征面、线以及控制点的高度数值的单面正投影

D．用平行投影的正投影法绘制的单面投影图

29．在制图中，形成投影的方法称为（   ）。D

A．投影线

B．投影中心

C．投影面

D．投影法

30．中心投影法中，当投影中心与投影面距离不变的情况下，形体距投影中心近，则影子（   ）。D

A．无法确定

B．愈小

C．不变

D．愈大

31．投影中心在有限的距离内，发出锥状的投影线，用这些投影线作出的形体的投影，称为（   ）。B

A．垂直投影

B．中心投影

C．平行投影

D．水平投影

32．当投影中心移至无限远处，投影线按一定的方向平行的投射下来（形成柱状），用平行投射线作出形体的投影，称为（   ）。B

A．中心投影

B．平行投影

C．正投影

D．垂直投影

33．平行投影法的投影线相互平行，若形体离投影面愈远，则投影大小（   ）。C

A．愈大

B．无法确定

C．不变

D．愈小

34．当投影线倾斜于投影面时所作出的平行投影，称为（   ）。C

A．垂直投影

B．中心投影

C．斜投影

D．正投影