第五章

单选题

1．下列关于组合体相关说法有误的一项是（   ）。 C

A．组合体是由若干个基本几何体组合而成

B．表达组合体一般情况下是画三投影图，从投影的角度讲三投影图已能唯的确定形体

C．绘制组合体的投影图最后步是进行形体分析

D．组合体的组合方式可以是叠加、相贯、相切、切割等多种形式

2．为能正确、迅速、清晰地画出组合体的三面投影图，首先应（   ）。 D

A．检查所画的投影图是否正确

B．逐个画出各组成部分的投影

C．进行投影分析，确定投影方案

D．进行形体分析

3．读图的基本方法可概括为两类，分别为（   ）。 D

A．形体分析和计算归结

B．归纳分析和验算分析

C．计算归结和线面分析

D．形体分析和线面分析

第六章

单选题

1．下列关于轴侧投影图性质说法有误的一项是（   ）。 D

A．平行二线段长度之比，等于其轴测投影长度之比

B．轴测投影是在单一投影面上获得的平行投影

C．空间平行的线段，其轴测投影仍相互平行

D．形体上平行于某坐标轴的直线，轴测投影垂直于相应的轴测轴

2．下面关于轴侧图相关说法有误的一项是（   ）。 B

A．常用的轴测图有正等轴测图、正面斜二轴测图和水平斜轴测图

B．正轴测图投影方向垂直于投影面，比较接近人的视觉

C．正轴测图的轴向伸缩系数为2

D．轴测图轴间角是特殊角，三个轴间角均为120°

第七章

单选题

1．将形体的某一局部结构形状向基本投影面作正投影，所得到的投影图称为（   ）。B

选择一项：

A．背立面图

B．局部视图

C．基本视图

D．斜视图

2．为了表达形体倾斜于基本投影面部分的真实形状，可以设置一个与该部分表面平行的辅助投影面，然后将该部分向辅助投影面作正投影，所得到的视图称为（   ）。B

A．背立面图

B．斜视图

C．局部视图

D．基本视图

3．下列关于剖面图相关说法有误的一项是（   ）。C

A．在每一次剖切前，都应按整个物体进行考虑

B．同一物体若需要几个剖面图表示时，可进行几次剖切，且互不影响

C．对切面没有切到、但沿投射方向可以看见部分的轮廓线不得用中粗实线画出

D．剖切是一个假想的作图过程，目的是为了清楚地表达物体内部形状

4．假想用剖切平面将物体切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形，并在该图形内画上相应的材料图例，这样的图形称为（   ）。A

A．基本视图

B．局部视图

C．背立面图

D．斜视图