建筑制图历年试题汇总（截止：2014.7）

- 单项选择题

H 面是指（水平投影面 ）

V 面是指（正立投影面）

W 面是指（ 侧立投影面）

标高投影图是（是在物体的水平投影上加注某些特征面、线以及控制点的高度数值的单面正投影）

标注球的半径尺寸时，应在尺寸前加注符号（SR）

标注圆弧的弧长时，表示尺寸线应以（该圆弧同心的圆弧线表示）

侧棱垂直于底面的棱柱为（直棱柱）

尺寸起止符号倾斜方向与尺寸界线应成（450 ）

垂直于 H 面的平面称为（ 铅锤面）

垂直于 V 面的平面称为（ 正垂面）

垂直于 W 面的平面称为（侧垂面）

垂直于某一投影面的直线，称为（投影面垂直线）

当线段或平面平行于投影面时，其线段的投影长度反映线段的实长，平面的投影与原 平面图形全等，这种性质称为正投影的(全等性)

当直线或平面垂直于投影面时，其直线的正投影积聚为一个点；平面的正投影积聚 为一条直线。这种性质称为正投影的（积聚性）

点的正投影仍然是点，直线的正投影一般仍为直线（特出情况例外） ，平面的正投 影一般仍为原空间几何形状的平面（特出情况例外） ，这种性质称为正投影的(同素性 )

点在某一投影面上的投影是（点）

点在直线上，点的正投影一定在该直线的正投影上，点、直线在平面上，点和直线的 正投影一定在该平面的正投影上，这种性质称为正投影的(从属性)

多面正投影图是（用平行投影的正投影法绘制的多面投影图 ）

幅面代号为 A0 的图纸长、短边尺寸分别是（1189mm、841mm）

幅面代号为 A1 的图纸长、短边尺寸分别是（841mm、594mm）

幅面代号为 A2 的图纸长、短边尺寸分别是（594mm、420mm

幅面代号为 A3 的图纸长、短边尺寸分别是（297mm、210mm ）

幅面代号为 A4 的图纸长、短边尺寸分别是（297mm、210mm ）

构成形体最基本的几何元素是（点）

绘制尺寸界线时应采用（细实线）

绘制尺寸起止符号时应采用（中粗断线）

两直线平行，它们的正投影也平行，且空间线段的长度之比等于它们正投影的长度之 比，这种性质称为正投影的(平行性)

两直线相交的交点个数是（ 1）

平面内对投影面的最大斜度线与平面内的该投影面的平行线两者的关系是（ 垂直）

平行排列的尺寸线的间距，宜为（7~10mm ）

平行于 H 面的平面称为（水平面）

平行于 V 面的平面称为（正平面）

平行于 W 面的平面称为（侧平面）

平行于一个投影面，倾斜于另两个投影面的直线，称为（投影面平行线 ）

如果空间点的位置用 A（x，y，z）形势表示，那么它的 H 面投影的坐标应为（a（x，y，0））

如果空间点的位置用 A（x，y，z）形势表示，那么它的 V 面投影的坐标应为（a’（x，0，z） ）

如果空间点的位置用 A（x，y，z）形势表示，那么它的 W 面投影的坐标应为（a’’（0，y，z））

如果两直线在某一投影面上的投影互相垂直，而且其中有一条直线平行于该投影面，则 两直线在空间位置的关系是（ 垂直）

如果直线经过平面上的两个点，则直线与平面的关系是（ 直线必定在平面内）

如果直线经过平面上一点，且平行于平面上的一条直线，则直线与平面的关系是（ 直线必定在平面内）

投影法中规定，空间点在 H 面的投影选用字母时应（小写字母）

投影法中规定，空间点在 V 面的投影选用字母时应（右上角加一撇的小写字母 ）

投影法中规定，空间点在 W 面的投影选用字母时应（右上角加两撇的小写字母）

投影法中规定空间点选用字母是应（大写字母）

投影面展开之后，V，W 两个投影上下对齐，这种关系称为（高平齐）

投影面展开之后，W，H 两个投影都反映形体的宽度，这种关系称为（宽相等）

透视投影图是（用中心投影法绘制的单面投影图）

图样及说明中的汉字宜采用（长仿宋体）

图样轮廓线以外的尺寸线，距图样最外轮廓线之间的距离，不宜小于（10mm）

图纸的幅面的简称是（图幅）

图纸上限定绘图区域的线框是指（图框 ）

线段上的点将该线段分成的比例，等于点的正投影分线段的正投影所成的比例，这种 性质称为正投影的(定比性 )

形成物体的最基本几何元素包括（点、直线和平面 ）

一般情况下，一个图样应选择的比例为（1 种）

一般制图的第一个步骤是（绘制图样底稿）

一般制图的最后一个步骤是（图纸整理）

一个工程设计中，每个专业所使用的图纸除去目录及表格所采用的 A4 幅面，一般不多于 （2 种）

用于确定平面图形中各个组成部分的形状和大小的尺寸是（定型尺寸）

用于确定平面图形中各组成部分的相对位置的尺寸是（定位尺寸）

由相互平行的投射线所产生的投影称为（水平投影）

由一点放射的投射线所产生的投影称为( B水平投影)

与 H 面垂直的直线称为（铅垂线）

与 V 面垂直的直线称为（正垂线）

与 V 面平行的直线称为（正平线 ）

与 W 面垂直的直线称为（侧垂线）

与 W 面平行的直线称为（侧平线）

与H面平行的直线称为 (水平线 )

与三个投影面都倾斜的直线，称为（一般位置直线）

与一个投影面垂直的平面称为（ 投影面垂直面）

与一个投影面平行的平面称为（ 投影面平行面）

在 H 面上得到的正投影图叫（水平投影图 ）

在 V 面上得到的正投影图叫（正面投影图 ）

在 W 面上得到的正投影图叫（侧面投影图）

在薄板板面标注板厚尺寸时，应在厚度数字前加厚度符号（t）

在平面图形中确定尺寸位置的点、直线称为（尺寸基准 ）

在投影图上，如果两直线有两同面投影，而交点的连线不垂直于相应的投影轴，则两直 线的关系是（相交）

在投影中心与投影面距离不变的情况下，形体距投影中心愈近，则影子(愈大)

在投影中心与投影面距离不变的情况下，形体距投影中心愈远，则影子(愈小)

在制图中，把承受影子的面称为(投影面)

在制图中，把光线称为(投影线)

在制图中，把光源称为(投影中心)

在制图中，形成投影的方法称为 (投影法)

正三棱柱放置位置为上下三角形底面为水平面，则其 V 面投影形状轮廓为（ 矩形）

正三棱柱放置位置为上下三角形底面为水平面，则其 W 面投影形状为（ 矩形）

直角的一边平行于某一投影面，则该直角在该投影面上的投影是（直角）

制图的基本规定要求数量的单位符号应采用（正体字母）

制图的基本规定要求数量的数值注写应采用（正体阿拉伯数字）

中心投影法，在投影中心与投影面距离不变的情况下，形体距投影中心愈近，则影子(愈大)

中心投影法，在投影中心与投影面距离不变的情况下，形体距投影中心愈远，则影子(愈小)

轴测投影图是（用平行投影的正投影法绘制的单面投影图）