《商品学》教学辅导（三）

《商品学》教学辅导（三）主要针对第五章“商品检验”和第六章“商品包装”的知识进行指导。

### 第五章 商品检验

在本章中，我们掌握：商品检验的质量责任；商品抽样、理化检验法；商品质量标志的种类；商品质量监督形式；重点掌握：商品检验的内容；强制性产品认证；商品检验的概念。

一、商品检验的产生与发展

二、商品检验的内容和形式

（一）概念

商品检验指商品的供货方、购货方或者第三方在一定条件下，借助于某种手段和方法，按照合同、标准或国际、国家的有关法律、法规、惯例，对商品的质量、规格、数量以及包装等方面进行检验，并作出合格与否或通过验收与否的判定，或为维护买卖双方合法权益，避免或解决各种风险损失和责任划分的争议，便于商品交换结算而出具各种有关证书的业务活动。

检验包括在以下四项具体工作：

- 度量  （2）比较  （3）判断  （4）处理

（二）商品检验的形式

1、根据检验有无破坏性分类：（1）破坏性检验  （2）非破坏性检验

2、根据检验商品的相对数量分类：

  - 全数检验：其缺点是，由于检验数量大，其费用高，易造成检验人员疲劳而导致漏检或错检现象。全数检验适用于批量小，质量特性少且不稳定，比较贵重、非破坏性检验，如相机、手表、彩电、冰箱等。

  - 抽样检验

  - 免于检验：是指对生产技术和检验条件较好，质量控制具有充分保证、成品质量长期稳定的生产企业的商品，在企业自检合格后，商业和外贸部门可以直接接货，免于检验。为了鼓励企业提高产品质量，减轻企业负担，扶优扶强，给企业创造一个宽松、良好的外部经营环境，依据国家有关法规和规定，国家质量技术监督局自2000年8月中旬起，开始实施产品免于质量监督检查工作，到2001年3月，全国共有7类145家企业的163种产品获得国家免检资格。

3、根据商品内、外销售情况分类

  - 工厂签证，商业免检。

  - 商业监检，凭工厂签证收货。

  - 工厂签证交货，商业定期不定期抽查。

  - 商业批验。

  - 行业会检。

  - 库存商品检验。

  - 法定检验。

  - 公证检验。

  - 委托业务检验。

4、按检验目的不同分类

  - 生产检验。

  - 验收检验。

  - 第三方检验。

- 商品检验的质量责任

为保证商检工作质量，必须注意以下几点：

（1）检验方法的合理性，即所选用的检测方法应能真正反映用户或消费者对商品质量特性的要求。

（2）检测原理的科学性和先进性。

（3）检测仪器的准确性与可靠性。

（4）检测环境与检测方法和检测仪器使用环境需要的符合性。

（5）对检验数据处理方法的科学性，即检验数据可靠，检验误差在规定的允许范围内。

（6）检验结论的客观、真实性。

（7）检验证书的规范、美观、严肃性。

（8）注意对检测人员的素质及检测技术水平的训练与提高。

6、商品检验内容

（1）商品质量检验。

（2）商品重量和数量的检验。

（3）商品包装检验。

（4）安全、卫生检验。

三、商品检验的方法

1、商品抽样

（1）抽样的概念：根据商品标准或合同所确定的方案，从商品被检批中抽取一定数量有代表性、用于检验的单位商品的过程，称为抽样，又称拣样或取样。

（2）抽样的具体概念：1、样本单位    2、检查批    3、衡量商品质量的方法

（3）批质量表示法：1、计数法    2、计量法

（4）抽样的方法：1、简单随机抽样    2、系统随机抽样    3、分层随机抽样

2、商品检验方法

（1）感官检验法：是利用人的感官器官作为检验器具，对商品的色、香、味、手感、音色等感官质量特征，在一定条件下进行判定或评价的检验方法，是目前商品流通领域中应用较为广泛的一种检验方法。

感官检验的优点是，不需要仪器简便易行，快速灵活，成本较低，特别适用于目前还不能用仪器定量评价其感官指标的商品和不具备昂贵、复杂仪器检验的企业、部门和消费者。

按照人的感觉器官不同，感官检验法可分为视觉检验法、嗅觉检验法、味觉检验法、触觉检验法和听觉检验法等。

视觉检验法：是利用人的视觉器官来检验商品的外形、结构、颜色、光泽以及表面状态、疵点等质量特征。

嗅觉检验法：是通过人的嗅觉器官检验商品睡的气味，来评价商品的质量。嗅觉器官检验广泛用于食品、药品、洗化商品和香精等商品质量检验，同时对鉴别纺织纤维、塑料等燃烧的气味差异也有重要意义。

味觉检验法：是利用人的味觉器官，通过品尝食品的滋味和风味来检验食品质量的优次。食品的味觉主要有酸、甜、苦、闲、辣、涩、鲜、碱等，食品滋味和风味的好坏，是决定食品质量的重要指标。

触觉检验法：是利用人的触觉感官触摸、按压或拉伸商品，根据商品的光滑细致程度、干湿、软硬、有无弹性、拉力大小等情况来评价商品质量。

听觉检验法：是凭借人的听觉器官对商品发出的声音来检查商品质量，如检验玻璃制品、瓷器、金属制品有无裂纹或其内在的缺陷；评价以声音作为质量指标的乐器，家用电器等商品；评定食品成熟度、新鲜度、冷冻程度等。

（二）理化检验法

理化检验法是在实验室的一定环境下，利用各种仪器器具和试剂作为手段，运用物理的、化学的及生物学的方法来测试商品质量的方法。这种检验方法主要用于商品成分、结构、物理性质、化学性质、安全性、卫生性以及对环境的污染和破坏性等方面检验。在商品生产和流通中，理化检验法应用愈来愈广泛。

理性检验法的特点：能客观、准确地反映商品质量情况，而且能得到具体数据，深入阐明商品的化学组成、结构和性质，也能探明某些商品的内部疵点，对商品质量鉴定具有较强的科学性，较感官检验客观和准确。

理化检验法根据其原理可分为物理检验法、化学检验法和生物检验法。

物理检验法：（1）一般物理检验法  (2)光学检验法   （3）热学检验法  （4）机械检验法  （5）电学检验法

化学检验法：（1）化学分析检验法  （2）仪器分析检验法  （3）生物学检验法：微生物学检验法  生理学检验法

四、商品质量评价与监督

（一）.商品分级

1、含义：根据商品标准规定的质量指标，按一定的标志，讲同类商品分为若干个等级的工作，成为商品分级。

2、方法：商品分级的方法，常用的有记分法和限定法两种。

（1）积分法

常用的记分法有百分记分法和限定记分法两种。

百分记分法：是将商品的各项指标的标准状况，规定一定的分数，重要的指标所占的分数高，次要的指标所占的分数低。

限定记分法：是以商品的某种疵点规定为一定的分数，由疵点总分来确定商品的等级。

（2）限定法

（二）.商品质量标志

1、含义：商品质量标志是依据一定的法定程序颁发给生产企业，以证明其商品达到一定水平的符号或记号。

比较常见的质量标准有和给标志、认证标志、商检标志、免检标志、环境标志、绿色食品标志，有机食品标志、纯羊毛标志、真皮标志等。

商品质量标志表明的是商品质量所达到的水平和质量状态，只有法定机构经过一定的程序对达到一定条件的企业授权后，企业才能使用质量标准。实行商品质量标志，不仅是保证商品质量的重要手段，也是维护消费者利益的一种有效方法。特别是对一些有关人身安全与健康的商品，国家必须强制实行质量标志，这样有效地防止粗制滥造，避免不合格品投放市场。

2、商品质量标志的种类

（1）质量合格标志：是商品出产前经工厂质检部门检验，产品的各项质量指标均已达到要求而颁布合格证标志，又称产品检验合格证，任何产品出厂前，都要经过合格检验。

（2）质量认证标志：产品质量认证标志是由认证机构，为证明某个产品符合特定的标准和技术要求而设计、发布的一种专用标志。国内常用的认证标志有方圆标志、长城标志和PRC标志等。

方圆标志为中国方圆认证委员会产品质量认证标志，分为方圆认证标志和方圆安全认证标志。商品的全部性能、要求依据标准或相应的技术要求进行认证，获准合格认证的产品，使用合格认证标志；以安全标准依据进行认证或只对产品中有关安全的项目进行认证，获准安全认证产品，使用安全认证标志；长城标志为中国电工产品专用的安全认证标志；PRC标志为中国电子元器件质量认证委员会电子元器件专用的合格认证标志。

产品质量认证标志：作为一种质量标志，其基本作用在于向产品购买者传递正确可靠的质量信息。

3、商检标志：又称CCIB标志，是国家商品检验局对经认证合格的进出口商品及生产企业颁布的证书，准许使用的进出口商检标志。

4、环境标志：是一种印刷或贴附在商品或包装上的图案，证明该种商品在其生命周期中符合环境保护要求，不危害人体健康，对生态环境无害或危害极少，有利于资源的节约和回收，ISO14000环境管理系列标准是国际标准化组织关于环境体系认证标准，ISO14000已成为商品进入国际市场的一个重要标准。

5、“3C”认证标志

强制性产品认证，简称3C（China Compulsory Certification ,CCC），是一项对产品安全、电池兼容、环境保护等方面是否符合国家强制标准、技术法规的合格评定制度。“3C”认证，即“国家强制认证”。该制度是对过去长期以来我国强制性产品认证存在着的对内、对外两套认证管理体系的统一，即将过去由原国家质量技术监督局对国内产品和部分进口商品实施的安全认证并强制监督管理与由原国家出入境检验检疫局对进出口商品实施的安全质量许可制度合并统一。

认证标志图案有基本图案（CCC）和认证种类标注两部分组成。

“3C”认证的基本程序包括认证申请和受理、型式试验、工厂审查、抽样检测、认证结果评价和批准及获得认证后的监督。认证获证企业必须保证产品质量持续符合认证标准的要求，保证销售、进口的产品都为获证产品，保证按规定使用认证标志并自觉接受质检行政部门和认证机构的监督。

“3C”认证是对我国强制性产品认证工作的完善和规范，也是我国加入WTO后，与国际准则和国际惯例接轨的一项重大举措，它将为维护国家、社会和公众利益或减少国际贸易过程中不必要的技术壁垒而发挥显著作用。

3C认证的图案内容有：

（1）“3C认证”标志为白色底板，黑色图案。

（2）“3C认证”标志一揭即毁。

（3）“CCC”字样左侧的“S、EMC、S&E”在荧光下呈暗红色，细看“CCC”图形还能发现多个棱形的小“CCC”暗记。

（4）看随机号码，这是“3C认证”标志最不易被仿冒的地方。

三、商品质量评价的内容

商品质量的本质是满足消费者需要的程度，在日常的商品质量评价中，人们常用好吃、好用、好看、有品位来形容，用物美价廉来表示。因此，在评价商品质量时，既要注意商品质量符合标准的状况，也要考虑商品质量满足人和社会需求的程度；既要注意消费者的基本要求，也要考虑消费者对商品质量的特殊要求，既要用一般方法来评价商品质量，也要把商品质量放在社会大系统中，作为一个系统工程来研究。

（一）商品质量评价的一般内容

商品质量评价的一般内容有八点：一是检查商品质量是否符合标准，以评价商品质量技术指标的高低；二是考察商品的造型、花色、款式和包装是否具有时代感，以评价商品满足消费者审美需要的质量；三是考察商品使用是否简便易学，说明书是否清楚易懂，以评价商品使用方便性质量；四是检查商品证件标志的齐全完整性，以评价商品质量的真实可靠性；五是考察商品的售后服务性，以评价商品的附加质量；六是考察商品品牌的知名度，以评价商品的美誉度和消费者的认可性；七是考察商品满足各类消费全体的特殊要求性，以评价品质量满足具体消费对象需求程度；八是考察商品与人、商品与社会和商品与环境的关系，把商品质量放在社会这个大系统中加以评价，以评价商品质量的全面性。

（二）顾客满意度

（1）品牌形象  （2）预期质量   （3）感知质量  （4）感知价值   (5)用户满意度  （6）顾客忠诚

四、商品质量监督

（一）商品质量监督的含义

商品质量监督是指根据国家的质量法规和商品质量标准，由国家制定的商品质量监督机构对生产和流通领域的商品和质量保证体系进行监督的活动。可见，商品质量监督是一种质量分析、评价和保证活动；商品质量监督的对象是实体，如产品、商品、质量保证体系等；商品质量监督的范围包括生产、流通到运输、储存和销售整个过程：商品质量监督的依据是国家质量法规和商品技术标准；商品质量监督的主体是用户或第三方。

（二）商品质量监督的种类

（1）国家的质量监督：是指国家授权，指定第三方专门机构以公正的立场对商品质量进行的监督检查。

（2）社会的质量监督：是指社会团体和新闻机构根据用户和消费者的反映，对流通领域中的某些商品进行抽样检验，将检验商品的质量状况和企业名单公布，以造成强大的社会舆论压力，迫使企业改进质量，对用户和消费者承担质量责任。社会的质量监督还包括用户的质量监督，是指内外贸易部门和使用单位为确保商品质量而进行的监督检检验。

（三）商品质量监督的形式

商品质量监督的形式，一般分为抽查型、评价型和仲裁型三种。

（1）抽查型质量监督:是指国家质量监督机构，通过市场或生产企业或仓库等地随机抽取的样品，按照技术标准进行监督检验，判定其是否合格，从而采取强制措施，责成企业改进产品质量所进行的监督活动。抽查型质量监督的特点是，它是一种强制性的质量监督系形式；抽查产品采用的地点不限，属随即抽样检查的方式；抽查检测数据科学、准确，对产品质量的判断、评价公正；抽查产品的质量检测结果轰开，对抽查检验不合格的单位期限整改。

（2）评价型质量监督

评价型质量监督是指国家质量监督机构通过对企业的产品质量和质量保证体系进行检验和检查，考核合格后，以颁发产品质量证书、标志等方法确认和证明产品已经达到某一项质量水平，并向社会提供质量评价信息的一种质量监督活动。评价质量监督是国家干预产品质量的手段之一，其特点是按照国家规定标准，对产品进行检验，以确定其质量水平；对生产产品企业的生产条件、质量体系进行严格审查和评定；由政府和政府主管部门颁发相应的证书；允许在产品、包装、出厂合格证书和广告上使用，宣传相应的质量标志；实行事后监督，使产品质量保持稳定和不断提高。

（3）仲裁型质量监督

仲裁型质量监督是对产品质量有争议时，进行仲裁时使用的手段，是国家质量监督机构站在第三场的立场上，公正地处理质量争议问题，从而加强对质量不法行为的监督，促进产品质量提高的一种质量监督活动。仲裁型质量

监督的特点是：仲裁监督的对象是有争议的产品；具有较强的法制性；根据监督检验的数据和全面调查情况，由受理仲裁的质量监督部门进行调解和裁决，质量责任由被诉方承担。

(四)我国商品质量监督的管理模式

（1）技术监督系统：是指国务院授权统一管理和组织协调全国技术监督工作的国家质量技术监督局系统，县级以上地区技术监督部门负责行政区内的商品质量监督和管理工作。

（2）专业监督系统：是指卫生系统、船检单位、商检系统、农林牧系统等均根据国家颁布的有关法规，由各行业、部门相应的质量监督机构行使监督职权。

（五）商品质量认证

（1）质量认证工作的发展史

（2）我国质量认证工作概况

（3）商品质量认证的类型

质量认证制度主要有八种：1、型式检验  2、型式检验加认证后监督——市场抽样检验  3、型式检验加认证后监督——工厂抽样检验  4、型式检验加认证后监督——市场和工厂抽样检验  5、型式检验加工厂质量体系评定加认证后监督——质量体系复查加工厂和市场抽样检验  6、工厂质量体系评定  7、批验  8、百分之百检验

### 第六章  商品包装

本章知识中需要掌握：商品包装的分类；商品包装的标志；重点掌握：商品包装的定义、作用；商品包装合理化的要求；绿色包装。

一、商品包装的定义

1、商品包装概念：指为在流通中保护产品、方便储运、促进销售，按一定技术方法，而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称，及为达到上述目的而采用的容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

2、商品包装作用：

（1）保护商品质量安全和数量完整；

（2）便于流通；

（3）促进销售；

（4）方便消费；

（5）提高商品价值，促进使用价值的实现。商品包装本身也是具有价值和使用价值的特殊商品。

3、商品包装合理化的要求

商品包装的发展阶段可分为单纯考虑保护商品的大包装阶段；强调美化商品的小包装阶段；小包装发展为无声推销员等三个阶段。

合理的商品包装，应符合以下要求：

1、商品包装应适应商品特性；

2、商品包装应适应运输条件；

3、商品包装要“适量、适度”；

4、商品包装应标准化、通用化、系列化；

5、商品包装要做到绿色、环保。

二、商品包装分类

1、按包装在流通领域中的作用分类

（1）销售包装：又称商品的内包装，指能与商品配装成一个整体，随同商品一同出售，并能适应人们复杂的消费需要，在人们的消费行为中发挥效用。

（2）运输包装：又称工业包装，或称外包装，是指为了在商品的运输、存储、装卸的过程中保护商品所进行的包装。

2、按包装使用次数分类

按包装使用次数分类，包装可分为：一次使用包装；多次使用包装，坚固，可再次回次。

3、按包装适用性分类

（1）专用包装     （2）通用包装

4、按包装耐压程度分类

（1）硬质包装    （2）半硬质包装    （3）软质包装

5、按包装制造材料分类

6、按包装流程分类

（1）逐个包装    （2）内部包装    （3）外部包装

三、商品包装与包装材料

1、包装与材料的关系

绿色壁垒，是绿色贸易壁垒的简称，是指进口国（主要是发达国家）以保护生态环境、自然资源以及人类和动植物的健康为由，限制进口的非关税壁垒措施。它根据有关的环保标准和规定，要求进口商品不但要符合质量标准，而且从设计、制造、包装到消费等环节都要符合环境保护的要求，不能对环境和人类健康造成危害。

2、纸制品包装

纸制品是环保的绿色包装。纸制品包装是一种环保型的“绿色包装”，具有良好的生物天然降解性，是适合大力发展的包装材料。

3、塑料包装

（1）塑料包装的定义

塑料包装是指以人工合成树脂为主要原料的各种高分子材料制成的包装。

（2）主要的塑料包装材料

主要的塑料包装材料有PE（聚乙烯塑料），PVC（聚氯乙烯塑料），PP（聚丙烯塑料），PS（聚苯乙烯塑料），PET（聚酯塑料），PA（聚酰胺塑料）等。

（3）主要的塑料包装容器

主要的塑料包装容器有塑料箱，塑料袋，塑料瓶，塑料盒和编织袋。

（4）塑料包装的优点：1、物理机械性能良好

2、化学稳定性能良好

3、轻质材料

4、加工成型工艺简单

5、适合采用各种包装新技术

6、印刷性、装饰性能强

塑料包装的缺点：1、强度和耐热性能不是太好

2、有些塑料有毒、带有异味

3、塑料废弃物处理不当，会造成污染

5、主要包装材料的特点及用途

（1）PE（聚乙烯塑料）

（2）PVC（聚氯乙烯塑料）

（3）PP（聚丙烯塑料）

（4）PS（聚苯乙烯塑料）

（5）PET（聚酯塑料）

（6）PA（聚酰胺塑料）

（7）新型的塑料包装材料

6、塑料废弃物对环境的影响

（1）塑料有许多品种和用途，大多数塑料属热塑性塑料，因此相当一部分塑料废弃物可以同纸制品、金属制品一样回收利用。

（2）当前在塑料总产量中，约有30%属于使用周期短的一次性包装制品、医疗卫生用品和地膜等，它们在使用后一部分成为城市固体废弃物进入垃圾处理系统；一部分被随意丢弃成为有碍景观的垃圾。

（3）由于人们环保意识不强，又缺乏有力度的垃圾综合治理对策和措施，只是一部分塑料废弃物散落在自然界中，这部分塑料废弃物 不仅对陆地、海洋造成景观污染，破坏环境生态平衡，甚至危及到野生动物的生命。这就是人们习惯称的“白色污染”。

7.当前国外减少或防止塑料废弃物对环境影响的措施

主要措施概括起来为3R和ID

(四)、金属包装

金属包装物的优点是：外型美观、内涂防腐蚀、保质期长、携带方便。其为食品、罐头、饮料、油脂、化工、药品、文教用品及化妆品等相关行业的商品包装配套服务做出积极贡献。

（五）、玻璃包装

玻璃最突出的优点是：化学稳定性好，透明性好，无毒、无味、卫生、安全；玻璃密封性良好，不透气、不透湿；玻璃也易于加工成型，原料来源丰富，制作成本低；易回收，能重复使用，利于环保。玻璃难以克服的缺点是耐冲击强度低、热稳定性不好、笨重，这些都给运输、装卸、储藏商品带来困难，所以很少以玻璃制成运输包装容器。

陶瓷与玻璃有许多共同之处，而且成本更低廉，具很好的遮光性。

（六）、绿色包装

绿色包装，又称环保包装，是指既可充分发挥各种包装功能，又有利于环境保护，废弃物最少，易于循环复用及再生利用或自行降解的包装。

四。、新型产品包装技术

1.泡罩包装  2.收缩和拉伸包装  3.真空和充气包装  4.脱氧包装  5.缓冲包装技术  6.防潮包装技术  7.集合包装  8.新型的包装技术

五．商品包装标志

商品包装标志是指按规定在包装上印刷、粘贴、书写的文字和数字、图形以及特定记号和说明事项等。包装标志便于识别商品，便于运输、仓储等部门工作，便于收货人收货，在保证安全储运，减少运转差错，加速商品流通方面有重要作用。

包装标志按表现形式，可分为文字标志和图形标志两种；按功能和用途的不同，又可分为运输包装标志、销售包装标志、商品环境标志和商品质量标志。

商品运输包装标志是用简单文字或图形在运输包装外面印刷的特定记号和说明条款，是商品运输、装卸和储存过程中不可缺少的辅助措施。商品运输包装标志根据作用的不同又可分为运输标志（识别标志）、指示标志和危险品标志（或警告标志）、国际海运标志。

    - 运输标志（识别标志）

商品运输标志，又称收发货标志，是指在运输过程中识别货物的标志，也是一般贸易合同、发货单据和运输保险文件中记载的有关标志事项的基本部分。

运输标志，又称唛头，通常有一个简单的几何图形和一些字母、数字及简单的文字组成，它不仅是运输过程中辨认货物的根据字及简单的文字组成，它不仅是运输过程中辨认货物的根据而且是一般贸易合同、发货单据和运输、保险文件中，记载有关标志的基本部分。其内容有商品的货号、品名、规格、色别、计量单位、数量等级等。

    - 包装储运图示标志

    - 危险货物包装标志

危险货物包装标志是对易燃、易爆、易腐、有毒、放射性等危险性商品，为起警示作用，在运输包装上加印的特殊标记，也是以文字与图形构成，国家标准《危险货物包装标志》（GB190—1985）对危险货物包装标志的图形、适用范围、颜色、尺寸、使用方法均有明确规定。

    - 国际海运标志

联合国海运协商组织对国际海运货物规定了“国际海运指示标志”和“国际海运危险品标志”。我国出口商品同时使用这两套标志。

六、商品销售包装上商标的使用

1.商品的概念、特征及作用

世界知识产权组织将商标定义为：商标是用来区别某一工业或商业企业或这种企业集团的商品的标志。从定义看出：（1）商标的使用者是商品的生产者，经营者或劳务的提供者，而不是消费者。  （2）标志物是商品或劳务，而不是物品。  （3）标志的目的是为了使不同厂商的商品或劳务能互相区别，不致产生混同，有利于市场竞争，而不是为了赠与、储备、铭志，也不是为了国家调配，管理物质而标志。  （4）商标的组成要素，必须是文字、字母，图形或其组合图案。

商标的主要特征为：（1）商标是商品的标志 （2）商标具有排他性  （3）商标具有竞争性。  （4）商标是一种具有产权意义的标志  （5）商品是具有显著特征的标志

商标的作用为：（1）商品具有区分作用  （2）商标对商品质量具有简单保证作用。  （3）商标局有广告宣传作用

2.商标的种类

商标有很多种类，可以按照商标的结构、用途、使用等进行分类。

- 根据商标的结构分类

（1）文字商标  （2）图形商标  （3）记号商标  （4）组合商标

（二）根据商标使用者分类

（1）制造商标：是指商品制造者在自己生产的产品上所使用的某种特点的标志。它能起到区别生产厂家的作用。

（2）销售商标：是指商品销售者为了将本企业的销售业务与其他企业的销售业务区别开来，而在自己经营的商品上所使用的独特标志称为销售商标。

（3）服务商标：是指金融、铁路、航空、邮电、旅馆等服务行业把自己的服务业务同他人的服务业务区别开来而使用的标记。

（4）集体商标：是指属于一个组织（商会、协会）所有，由其成员共同使用的商标，该组织对其成员规定了商品技师的标准，使用集体商标的所有商品必须具有共同的质量特征。

（三）、根据商标用途分类

（1）营业商标

（2）等级商标

（3）证明商标

（4）防御商标

3、商标管理

七、商品包装装潢

1、概念和要求

（1）商品包装装潢的概念

商品包装装潢是根据商品特性和销售对象，设计包装容器的造型结构，外表画面及文字说明，对商品进行科学的包装并加以装饰和美化，以便商品的运输储存、市场陈列展销、消费者使用和携带等。包装装潢是商品的重要组成部分，也是商品质量的一个方面，一个好的包装装潢，能够给人以美的感受，使之增加对商品的了解和对商品的购买兴趣。

- 包装装潢设计的要求：1、整体处理  2、包装标准化  3、适合于各种环境条件的需要  4、销售和重复使用、便于检验  5、包装物处理和重复使用

2、造型结构设计

（1）适合于陈列、便于识别商品的包装造型

（2）便于消费者携带和使用的包装

3、表面设计

（1）包装装潢中的图案、文字与色彩

1、图案：可采用照片、漫画、装饰纹样、浮雕等形式表现。

2、文字：是包装装潢画面设计的重要组成部分，是采用视觉方式最直接地传递商品信息的方法。

3、色彩：是装潢画面中最富吸引力、诱惑力的无声语言，也是最富表现力、影响力的艺术表现方法。

（2）各种标志性的图文符号

商品销售包装作为一种载体，承载着对内包装上哦身份、身价、质量等有说明作用的各种图文符号。这些图文符号是在总体设计时应纳入装潢总画面之中的不可或缺的重要内容，主要是商标、商品条形码、商品质量标志（合格标志、认证商标、商检标志）、各种识别标志和使用知道操作标志等。

第三单元重点名词解释

1、商品检验：指商品的生产方、买方或者第三方在一定条件下，借助于某种手段和方法，按照合同、标准或国际、国家的有关法律、法规、惯例，对商品的质量、规格、数量以及包装等方面进行检验，并作出合格与否或通过验收与否的判定，或为维护买卖双方合法权益，避免或解决各种风险损失和责任划分的争议，便于商品交换结算而出具各种有关证书的业务活动。

2、理化鉴定法：是在实验室的一定环境下，利用各种仪器器具和试剂作为手段，运用物理的、化学的及生物学的方法来测试商品质量的方法。

3、商品包装：指为在流通中保护产品、方便储运、促进销售，按一定技术方法，而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。

4、商标：世界知识产权组织定义，商标是用来区别某一工业或商业企业或这种企业集团商品的标志。

第三单元重点问题

- 商品检验的形式有哪些？

（1）根据检验有无破坏性，分为破坏性检验和非破坏性检验两种形式；

（2）根据检验商品的相对数量，分为全数检验、抽样检验和免予检验三种形式；

（3）按商品内、外销售情况，有内销商品检验和进出口商品检验两种形式。

2、商品质量的基本要求有哪些？

包括（1）消费性用品质量的基本要求：食品商品的要求、纺织品和服装质量的基本要求、日用工业品质量的基本要求。

（2）生产性用品质量的基本要求

3、什么是商品质量监督？其种类和形式有哪些？

商品质量监督：根据国家的质量法规和商品质量标准，有国家指定的商品质量监督机构对生产和流通领域的商品和质量保证体系进行监督的活动。

商品质量监督是一种质量分析、评价和保证活动；对象是实体，范围包括生产、流通到运输、储存和销售整个过程；商品质量监督的依据是国家质量法规和商品技术标准；商品质量监督的主体是用户或第三方。

我国的商品质量监督有国家的质量监督和社会的质量监督两种。

4、商品包装具有什么作用？

（1）保护商品质量安全和数量完整；

（2）便于流通；

（3）促进销售；

（4）方便消费；

（5）提高商品价值，促进使用价值的实现。商品包装本身也是具有价值和使用价值的特殊商品。

5、商标的概念、特征及作用是什么？

（1）商标是用来区别某一工业或商业企业或这种企业集团的商品的标志，从定义看出：①商标的使用者是商品的生产者，经营者或劳务的提供者，而不是消费者；②标志物是商品或劳务，而不是物品；③标志的目的是为了使不同厂商的商品或劳务能互相区别，不致产生混同，有利于市场竞争，而不是为了赠予、储备、铭志，也不是为了国家调配，管理物质而标志。④商标的组成要素，必须是文字、字母，图形或它们的组合图案。

（2）商标的主要的特征：商标是商品的标志；商标具有排他性；商标具有竞争性；商标是一种具有产权意义的标志；是具有显著特性的标志。

（3）商标的作用。商标具有区别作用；商标对商品质量具有监督保证作用；商标具有广告宣传作用。