数控自动编程实训报告（要求：3000字以上）

- 实训名称：UG自动编程软件实训

二、实训目的：。以UG软件作为实训平台，利用数控加工的基础理论和工艺知识，针对数控铣和数控车的自动编程进行实践训练。通过本环节的学习，使学生熟练掌握CAD/CAM软件在数控自动编程中的应用。

- 实训设备：UG软件   电脑

- 实训内容：

（一）数控车床

- 零件图

- 零件图分析：（1） 加工精度  IT8

（2）加工重点和难点   如圆弧、退刀槽

（3）表面粗糙度

- 数控工艺卡片

表8-1 主要切削参数

| 切削用量 刀具及加工表面 | 主轴转速S / r·min－1 | 进给速度 f / mm·r－1 |
| --- | --- | --- |
| T01 外圆粗车 | 630 | 0.15 |
| T02 外圆精车 | 315 | 0.15 |
| T03 切槽 | 315 | 0.16 |
| T04 车螺纹 | 200 | 1.5 |

4、走刀路线            从右到左

  - 数控加工程序

O0041

N10 G50 X80 Z30

N20 M03 S630 T0101

N30 G00 X65 Z3  G42 D01

N40 G71 P50 Q160 U0.6 D2 F0.15

N50 G00 X22 Z2

N60 G01 X30 Z-2 F100

N70 G01 Z-25

N80 X40

N90 Z-40

N100 G02 X50 Z-45 R5

N110 G03 X60 Z-50 R5

N120 G01 Z-60

N130 X62

N140  Z-75

N150 X65

N160 G00 Z3 G40(T0100)

N170  G70  P 50  Q160

N180  G00  X80  Z30

N190  T0303  S315

N200 G00  X45  Z-25

N210  G01  X20  F0.16

N230  G04 X3

N240  G00 X80

N250  Z30

N260  TO4O4   S200

N270  G00  X30  Z

N280  G92  X29.2   Z-22  F1.5

N290  X28.6

N300  X28.2

N310   X28.04

N320  G00   X80  Z30

N330  M05

N340  M30

6、零件检验方法    如用卡尺测量，达到零件图要求。

（二）、 数控铣床

加工工序参数

| 序号 | 工序 | 刀具 | 主轴转数s/r./min | 进给速度 f/mm/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗铣内腔轮廓 | 直径10粗立铣刀 | 1800 | 150 |
| 2 | 精铣内腔轮廓 | 直径6立铣刀 | 2200 | 120 |
| 3 | 钻4-7孔 | 7钻头 | 800 | 50 |
| 4 | 钻4-12 孔 | 12钻头 | 100 | 60 |

1、铣内腔程序： O0031

N10G54  X0  Y0   Z50    M03   S2200

N20 G00  G41 X70  Y0 D01

N30 G01 X 55.8 6  Y 14..14  F120

N40 Z-15

N45  X8

N50 G03 X5 Y14.14  R3 F80

N60 G01 Y-11.14  F120

N70 G03 X8 Y-14.14 R3 F80

N80 G01 X55.86 Y-14.14 F120

N90 G03 X55.86 Y14.14 R -20 F80

N100 G01 X0 Y0 G40

N110 G00 Z50    N120 M30

九、心得体会