机械制图与计算机绘图复习提纲（201606）

一、填空题

1、为便于装配和除去毛刺,锐边,在轴和孔的端部常加工成           。

2、螺纹的五要素是         、           、        、       、     。

3、一螺纹的标注为M24×1.5，表示该螺纹是        螺纹，其大径为      ，螺距为      ，旋向为       。

4、一张完整的零件图应包括下列四项内容：       、       、        、       。

5、	装配图中一般要标注___  _____、________、__________、_________、_____这几种尺寸。

6、常用的热处理及表面处理方法有: _______、_______、_______、_____、_____

7、按剖切范围分，剖视图可分为           、           和          三类。

8、同一零件各剖视图的剖面线方向            间隔

9、外螺纹的规定画法是：大径用       线 表示，小径用       线 表示，终止线用       线 表示。

10、齿轮传动的三种形式是              、               、         。

11、一张完整的零件图应包括下列四项内容：       、        、     、       。

12、为了改善金属材料的力学性能(如强度,硬度,弹性等 ),提高零件的耐磨性,耐疲劳性常需对零件进行          。

13、在车削或磨削时,为便于退出刀具或使砂轮可稍越过被加工的表面,常在被加工面的末端先车            或砂轮

二、选择题

1、管螺纹的代号是（      ）

A、  B        B、Tr         C、G           D、 M

2、外螺纹的大径用（     ）符号表示。

A、  D        B、  d        C、D1          D、d1

3、下面哪种符号是代表形位公差中的同轴度（     ）。

4、以下尺寸标注不合理的是(     )

5、 132±0.0125的公差为（     ）

A:   +0.0125    B:  -0.0125    C: +0.025     D: 0.025

6、公差表示尺寸允许变动的范围，所以为（     ）

A、一定正值      B、一定为负值   C、可以为零     D、以上值都可以

7、零件图主视图选择原则有（     ）

A、形状特征原则                         B、加工位置原则

C、工作位置原则                         D、以上答案均正确

8、在零件图中对尺寸基准根据其作用分为（      ）两类

A、设计基准和工艺基准                 B、长宽高基准

C、主要基准和辅助基准                 D、合理基准和不合理基准

9、 表面粗糙度中，Ra的单位为（    ）

A、米     B、毫米      C、微米     D、厘米

三、作图题

画出上题中键连接的装配图

完成齿轮啮合的主、左视图。

3、用阶梯剖的方法，将主视图画成全剖视图

将主视图重新绘制成旋转剖视图并作标记，画出B向斜视图

画出Ａ－Ａ的斜剖视图。

作A—A断面图和B—B断面图

四、标注零件图的形位公差

- ф42g6对ф31H8的同轴度允差ф0.02；

- 64Js12左端面对42 Js12的左端面的平行度允差0.02.

将文字说明的形位公差标注在图上

- 零件图，并回答问题。

1．该零件采用了哪些视图、剖视图或其它表达方法？说明数量和名称。

主视图采用了全剖，左视图采用了局部剖，俯视图，B-B、C-C断面图及D-D局部剖视图。

2．指出该零件在长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

长度方向尺寸基准是M27孔的轴线，高度方向基准是底面，宽度方向基准是Φ45孔的轴线

3．说明Φ40H7的意义。

Φ40H7表示：基本尺寸为Φ40的孔，H7为公差带代号，H为基本偏差代号，7为公差等级。

4．说明M68╳2的含义。

M68╳2表示，公称直径为68mm的普通细牙螺纹，M为螺纹代号，2为螺距。

5.画出左视图外形    略

6.说明符号       的含义。

前者表示用去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra的值为6.3μm.；

后者表示，是由不去除材料的方法获得的零件表面。

（二）、读零件图，并回答问题

1．主视图采用 局部  剖，左视图采用 局部  剖，分别表示其 内孔及螺孔的结构  。

2．零件上有三个沉孔，其大圆直径 Φ32 ，小圆直径 Φ15 ，三个沉孔    的定位尺寸是  R75、10º     。

3．零件上有  2 个螺孔，其螺孔代号为  M10-7H   ，定位尺寸是  96、45         。

4．主视图上虚线画出的圆是否通孔（在填空中答：是或不是）不是 。其直径是 100 ，深度是  7    。

5．用指引线标出此零件长、宽、高三个方向的尺寸基准，并指出是哪个方向的基准。

6．2-M10-7H的含义： 2 个  普通 螺纹、大径为 10mm 、旋向为 右 、 中 径和 顶 径的公差带代号都为 7H   ， 中等  旋合长度的  内 （内、外）螺纹。

7．零件上Φ58H7和Φ63孔的表面粗糙度，  Φ58H7  的表面加工要求高。

8．说明Φ58H7的意义。

Φ58H7表示：基本尺寸为Φ58的孔，H7为公差带代号，H为基本偏差代号，7为公差等级。

9.说明符号      的含义。

前者表示用去除材料的方法获得的表面粗糙度，Ra的值为6.3μm.；

后者表示，是由不去除材料的方法获得的零件表面。

（三）、读零件图并回答问题

（1）此零件名称是  釜盖   ，主视图采用  全   剖视。

（2）用指引线标出此零件长、宽、高三个方向的尺寸基准，并指明是哪个方向的尺寸基准。

（3）用铅笔圈出此零件图上的定位尺寸。

（4）釜盖上有   6  个M12的螺孔，深是 10mm  ，是圆形均匀 分布的。

（5）釜盖上有   6   个   形状的槽（可用图形说明），槽宽是  23     ，槽上方有直径是  23    的沉孔。

（6）此零件表面质量要求最高的粗糙度代号是   。

（7）标题栏中Q235-A表示零件材料为碳素结构钢Q235，A为质量等级。

（四）、读图填空：

- 该零件的基本是__________体，属于___________类零件。

- 该零件的结构形状共用______个图形表达，其中____________视图采用_________剖视图。另外还用了______________剖面和一个_______________图。

- 轴上键槽的长度是____________，宽度为____________，深度为____________，其定位尺寸为____________。

- 沉孔的定形尺寸为__________________，其定位尺寸为____________。

- 图中尺寸2X1.5表示____________________________________

- 零件上Φ40h6这段的长度是________________，其表面粗糙度要求为____________。

- Φ40h6（）表示其基本尺寸为_________，最大极限尺寸为____________，最小极限尺寸为____________，公差为_________。