地基基础复习

- 填空题

- 1、主要的造岩矿物的种类有            、               。

2、工程中常用            和             来反映颗粒级配的不均匀程度

3、土的结构形式有          、        、         。

4、《建筑地基基础设计规范》采用                      评价砂类土的密实度。

5、               是表征土压缩性的重要指标之一，它的值越大，表明土的压缩性越大。

6、常用的挡土墙按其结构型式可分为        、        、        、              和

。

7、桩按承载性状不同分为             、               。

8、天然地基按基础的埋置深度可分为            和             。

9、砂石桩施工可采用           或              。

10、土的固体颗粒          、           及          对土的物理力学性质有很大影响。

11、土中水按性质可分为          和          。

12、         是反映土的密实程度的物理指标。

13、土由          转为         的界限含水量称为塑限。

14、粘性土的抗剪强度由          和          两部分组成。

- 选择题

- 1、影响黏性土性质的土中水是 （  ）

A、强结合水         B、弱结合水

C、重力水           D、毛细水

2、必须满足刚性角限制的基础是(    )。

A．条形基础         B．独立基础

C．刚性基础         D．柔性基础

3、下列何项物理指标是反映土的密实程度的指标？(    )

A、干密度ρd         B、质量密度ρ

C、相对密度ds        D重力密度γ

4、地基发生整体滑动破坏时，作用在基底的压力一定大于（   ）。

A、临塑荷载          B、临界荷载

C、极限荷载          D、地基承载力

5、夯实深层地基土宜采用的方法是 (   )

A、强夯法            B、分层压实法

C、振动碾压法        D、重锤夯实法

6、用以划分砂土湿度状态的物理指标是 （  ）

A、 密度       B、饱和度       C、孔隙比       D、干密度

7、某柱下方形基础边长2m，埋深d=1.5m，柱传给基础的竖向力FK=800KN，地下水位在地表下0.5米处。则基底平均压力pK为 （   ）

A、220KPa      B、230 KPa      C、200 KPa      D、215 KPa

8、使土体积减小的最主要的因素是 （   ）

A、土孔隙体积的减小             B、土粒的压缩

C、土中密闭气体的压缩           D、土中水的压缩

9、土的抗剪强度取决于土粒间 （   ）

A、总应力       B、有效应力     C、孔隙水压力   D、附加应力

10、若土的颗粒级配曲线很平缓，则表示 （   ）

A、不均匀系数小                  B、粒径分布不均匀

C、粒径分布较均匀                D、级配不好

11、下列说法中，错误的是 （  ）

A、土的自重应力一般不会引起地基变形

B、地基中的附加应力会引起地基变形

C、饱和土的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和

D、孔隙水压力会使土体产生体积变形

12、当挡土墙后的填土处于被动极限平衡状态时，挡土墙 （  ）

A、在外荷载作用下偏离墙背土体

B、在外荷载作用下推挤墙背土体

C、被土压力推动而偏离墙背土体

D、被土体限制而处于原来位置，无运动趋势

13、重力式挡土墙稳定依靠 （   ）

A、墙后底板上的土重           B、墙背与土的摩擦力

C、墙后底板的自重             D、墙的自重

14、地基承载力特征值的修正根据 （   ）

A、建筑物的使用功能           B、建筑物的高度

C、基础类型                   D、基础宽度和深度

15、用挤密法加固地基，不适用于下列哪种土体？ （   ）

A、杂填土                     B、湿陷性黄土

C、松软砂类土                 D、淤泥和淤泥质土

- 问答题

- 1、什么是液限？什么是塑限？塑限多用什么方法测定？

2、什么是土的渗透固结？饱和土的固结过程是一个怎样的过程？

3、桩基础的主要优点有哪些？

4、对基坑支护体系的要求主要有哪些方面？

- 5、什么是固结？什么是固结度？

6、建筑物沉降观测的意义是什么？

7、什么是基础的埋置深度？它主要受哪些因素影响？

8、库仑土压力理论的基本假设有哪些？它与朗肯土压力理论的区别在哪里？

- 计算题

1、某原状土样的体积为80cm3，湿土的质量为0．145kg，干土质量为0．1121kg，土粒的相对密度为2．73。求土样的密度、重度、干土密度、干土重度、含水量、孔隙比、饱和重度及有效重度。    （8分）

γ2=20kN/m3

γ3=20kN/m3

2、某独立柱基底面尺寸b×l=4.0×4.0m2, 埋置深度d=1.0m,上部结构荷载条件如图所示，地基土为均匀土，天然重度=20k N/m3，试求基础下第二层土的沉降量。（16分）

矩形面积受均布荷载作用时，角点下应力系数α

| l/b Z/b | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2229 | 0.1999 | 0.1775 | 0.1516 |

侧限压缩试验e－p关系

| e | 50KPa | 52 KPa | 100KPa | 127KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 0.860 | 0.859 | 0.840 | 0.830 |

N=1536kN

γ1=16kN/m3                             1.0m

0

1.2m

1

1.2m

2

3、挡土墙高5 m，墙背竖直光滑，填土水平，共有两层。各层物理力学性质指标如图。试求主动土压力和分布。（12分）

γ1=17k N/m3

2m              φ1=32º

c1=0

γ2=19k N/m3

φ2=16º

3m              c2=10 kN/m2

4、某民用建筑为四层混合结构，上部荷载传至基础顶面的荷载标准组合Fk=256 kN／m，基础尺寸为m,地基土质情况如下图所示，试验算地基承载力。（14分）

《地基基础》 复习题答案

- 填空题

- 1、原生  次生

2、不均匀系数Cu    曲率系数Cc

3、单粒结构  蜂窝结构  絮凝结构

4、标准贯入试验的锤击数N63.5

5、压缩系数

6、重力式  悬臂式  扶臂式  锚杆及锚定板式  加筋土挡墙

7、端承桩    摩擦桩

8、浅基础  深基础

9、振动沉桩法   锤击沉桩法

10、大小和形状  矿物成分 组成情况

11、结合水   自由水

12、孔隙比

13、半固态    可塑状

14、摩阻力   粘聚力

二、选择题

1、 B   2、B   3、A    4、C     5、A

6、 B   7、A   8、A    9、B    10、B

11、D   12、B  13 D   14、D    15、D

三、问答题

1、答：土由可塑状态变化到流动状态的界限含水量称为液限。土由半固态变化到可塑状态的界限含水量称为塑限。塑限多用“搓条法”测定。

2、答：饱和土的渗透固结是指在外荷载作用下，土中孔隙水从土中排出，土体积产生压缩，土颗粒间的有效应力增加，并达到变形稳定的全过程称为渗透固结。饱和土的固结过程是排水、压缩和压力转移同时进行的过程。

3、答：具有较高的承载能力与稳定性；是减少建筑物沉降的良好措施；具有良好的抗震、抗爆性能；具有很强的灵活性，对结构体系、范围及荷载变化等有较强的适应能力，而设桩也可作为地基处理措施以提高地基的强度及稳定性。

4、答：（1）保证基坑四周边坡的稳定性，能起到挡土的作用，这是土方开挖和地下室施工的必要条件；

（2）保证基坑四周相邻建筑物、构筑物和地下管线在基坑工程施工期间不受损害；

（3）保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。

5、饱和粘性土在p作用下，应力开始由孔隙水承担后逐渐转化为有效应力，土体被压缩，此过程称为“固结”。固结度是指时间为t的沉降量st与最终沉降量s∞的比值：st /s∞

6、1）沉降观测能够验证建筑工程设计与沉降计算的正确性；

2）能够判别施工质量的好坏；

3）可作为分析事故原因和加固处理的依据。

7、基础的埋置深度一般是指室外设计地面至基础底面的距离。主要受以下因素影响：

- 建筑场地的土质及地下水；2）建筑物用途及基础构造；3）基础上荷载的大小及性质；

4）相邻建筑物基础埋深；5）地基土的冻胀和融陷。

8、库仑土压力理论的基本假设有：1）挡土墙是刚性体，墙后填土为均质无粘性砂土；2）滑裂面为通过墙踵的平面；3）滑 动 木契 体 可视为刚体.

它与朗肯土压力理论的区别在于：朗肯土压力理论只能计算挡土墙背直立、光滑、填土表面水平时的土压力，适用于粘性土与无粘性土。

- 计算题

- 1、（8分）解：土的密度ρ==0．0018kg/cm3=1．8 g/cm3

土的重度γ=ρg=1．8×10=18 kN/m3

干土密度ρd==0．0014kg／cm3=1．4 g/cm3

干土重度γd=ρdg=1．4×10=14 kN/m3

土的含水量ω==0．2935=29．35％

土的孔隙比e=-1=-1=0．95

饱和土重度γsat=ρsatg= γw=×10=18．87 kN/m3

有效重度γ=γsat-γw=18.87-10=8.87 kN/m3

2、（16分）解：基底接触压力：

p=(1536＋4×4×20×1.0)/(4×4)=116 kN/m2

基底附加压力：

po=116－16×1.0=100 kN/m2

计算土层自重应力：

1点σcz1=16×1.0＋20×1.2=40kPa

2点σcz2=40＋20×1.2=64kPa

σcz=(40+64)/2=52 kPa

计算土层附加应力：

1点 1.2/2=0.6  查得α=0.2229

σz1=4×0.2229×100=89.2 kPa

2点 2.4/2=1.2  查得α=0.1752

σz2=4×0.1516×100=60.64 kPa

σz=(89.2＋60.64)/2=75 kPa

计算第二层土的沉降量：

由σcz=52 kPa  可得e1=0.859

由σcz＋σz =52＋75=127 kPa  可得e2=0.830

s=(0.859－0.830)×120/(1＋0.859)=1.87cm

3、（12分）解：

第一层填土表面处主动土压力强度：pa0=0

第一层填土底面处主动土压力强度：

pa1=γ1 h1tg2(45º－ф1/2)=17×2×tg2(45º－32º/2)= 10.4kN/m2

第二层填土顶面处主动土压力强度：

pa2=γ1 h1tg2(45º－ф2/2)－2c2 tg(45º－ф2/2)

= 17×2×tg2(45º－16º/2)－2×10×tg(45º－16º/2)= 4.2kN/m2

第二层填土底面处主动土压力强度：

pa2=(γ1 h1＋γ2 h2)tg2(45º－ф2/2)－2c2 tg(45º－ф2/2)

=(17×2＋19×3)×tg2(45º－16º/2)－2×10×tg(45º－16º/2)= 36.6kN/m2

17kn/m3

19N/m3

36.6

10.4

4.2

32°

0

18°

10Kn/m2

主动土压力：

Ea=10.4×2/2＋(4.2＋36.6)×3/2=71.6 kN/m

4、（14分）解：

1)γm==17.9 kN/m3

fa=fak+ηdγm(d0.5) =160+1.5×17..9×(1.20.5)=178.8kPa

2) pk===75.2kPa

所以，pk≤fa。

3)  pc=17×1.0+18.6×0.2=20.72 kPa

pcz=20.72+1.8×(18.6-10)=36.2 kPa

pz===36.86 kPa

则pz+pcz=36.2+36.86=73.06 kPa

4) γm==12.07 kN/m3

fa=fak+ηdγm(d-0．5)=80+1.0×12.07×(30.5)=110.175 kPa

(>pz+pcz=73.06kPa)

满足要求。